Conexión de los Elementos al PLC

- Conexión del Lector de Códigos (Zebra DS3608)

- Método de conexión:
El lector Zebra DS3608 puede conectarse directamente al PLC mediante Ethernet/IP, ya que ambos (lector y PLC Allen-Bradley) son compatibles con este protocolo industrial.

- Detalles técnicos:

  - El lector enviará datos (el código escaneado) al PLC utilizando un socket de comunicación Ethernet.

  - El PLC recibe este dato como una cadena (string) que será procesada por la lógica del programa.

2. Conexión de la Impresora de Etiquetas (Zebra ZT610)

- Método de conexión:

  - La impresora puede integrarse con el PLC a través de un servidor OPC intermedio o mediante una conexión Ethernet directa, dependiendo de la del modelo.

- Detalles técnicos:

  - El PLC envía los datos al servidor OPC o directamente a la impresora en formato RAW (código ZPL, utilizado por impresoras Zebra).

  - El comando incluirá el texto, el código QR o barras, y cualquier otra información necesaria para la etiqueta.